2016年全国职业院校技能大赛中职组

“机电一体化设备组装与调试”赛项规程

### 一、赛项名称

赛项编号：ZZ-052

赛项名称：机电一体化设备组装与调试

英语翻译： Assembly and Debugging of Mechatronic Equipment

赛项组别：中职组

赛项归属产业：加工制造

### 二、竞赛目的

通过竞赛，检验和展示中职院校机电一体化设备组装与调试等相关专业的教学改革成果以及学生的通用技术与职业能力，引领和促进中职院校与本赛项相关专业的教学改革，激发和调动行业企业关注和参与教学改革的主动性和积极性，推动提升中职院校的人才培养水平。

### 三、竞赛内容

（一）竞赛内容

机电一体化设备组装与调试采用理实一体的竞赛方式，具体内容为：

1.按组装图组装机电一体化设备和相关部件；

2.按机电一体化设备的电气控制原理图连接电路；

3.按机电一体化设备的气动系统图连接气路；

4.根据机电一体化设备的工作说明和要求编写PLC控制程序与设置变频器参数；

5.制作触摸屏界面，设置通信参数，实现对机电一体化设备的监控；

6.对机电一体化设备进行调试，达到任务书规定的工作要求和技术要求；

7.应用相关的理论知识和工作过程知识，填写机电一体化设备组装与调试记录。

（二）竞赛时间

完成机电一体化设备组装与调试所有指定的工作任务的时间为四小时（ 240min）。

（三）成绩比例

机电一体化设备组装与调试的比赛成绩由设备组装、设备功能、理论成绩（安装调试记录）和职业素养等四部分构成，个部分所占比例如表1所示：

| 表1 比赛成绩构成与比例 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要内容 | 比例 |
| 1 | 设备组装 | 机械部件组装，机电一体化设备组装，电路连接，启动系统组装。 | 40% |
| 2 | 设备功能 | PLC控制程序，触摸屏页面制作，元器件参数设置，设备整机调试。 | 40% |
| 3 | 理论知识 | 填写组装与调试记录。 | 10% |
| 4 | 职业素养 | 安全意识，操作规范，工具摆放，着装要求，工位整理等。 | 10% |

### 四、竞赛方式

（一）竞赛方式

机电一体化设备组装与调试为团体赛项，由2名选手组成一参赛队，分工协作，共同完成机电一体化设备组装与调试任务书指定的工作任务。

所有参赛选手在同一赛场，同一时间段，在型号、配置和技术参数相同的技术平台上完成同样的工作任务。

（二）组队方式

由各省、市、自治区、计划单列市和新疆建设兵团为单位组队参赛。

（三）境外参赛队

2016年不邀请境外代表队参赛。

五、竞赛流程

### 从报到开始，到颁奖结束的工作安排及流程如表2所示，各项工作的具体时间见赛场分发的竞赛指南。

| 表2 比赛期间日程安排表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 | 工作安排 | 备注 |
| 开赛前 两天 | 全天 | 报到、安排住宿 | 按大赛组委会的比赛通知时间。 |
| 开赛前 一天 | 上午 | 报到、安排住宿 |  |
|  | 下午3：00～3：30 | 领队会 |  |
|  | 下午3：30～4：00 | 选手熟悉赛场 |  |
|  | 下午4：30～5：00 | 开赛式 |  |
| 开赛当天 | 上午7：30～8：10 | 抽取抽签顺序号，第一次加密 |  |
|  | 上午8：00～8：50 | 按抽签顺序号抽取工位号，第二次加密；8:30现场裁判按要求将有关资料放置在每个工位上。 |  |
|  | 上午8：50～9：00 | 选手同时进入工位，清点、摆放工具，阅读工作任务书。 |  |
|  | 上午9：00～下午1：00 | 选手完成工作任务 |  |
|  | 下午1：00～9：00 | 离场后选手午餐，裁判叫到工位号的选手进入赛场，与评分裁判配合，评定比赛成绩。其余选手在指定区域等候，完成比赛成绩评分选手可离场。 |  |
|  | 下午9：00～10：00 | 裁判长审核、复查比赛成绩 |  |
|  | 下午10：00～10：30 | 向保密室提交比赛成绩，赛场监督抽查比赛成绩，完成一次解密 |  |
|  | 下午10：30～11：00 | 向保密室提交第一次解密结果，赛场监督复核比赛成绩，完成二次解密 |  |
|  | 下午11：00 | 向执委会提交比赛成绩 |  |
| 开赛后一天 | 上午9：00 | 闭赛式开始 |  |
|  | 上午9：10～9：40 | 赛项专家组组长点评本次比赛 |  |
|  | 上午9：40～10：00 | 裁判长或执委会指定人员宣布比赛成绩 |  |
|  | 上午10：00～10：30 | 为一、二、三等奖获奖选手颁奖 |  |
|  | 上午10：30～11：00 | 执委会领导总结本次比赛 |  |
|  | 上午11：00 | 执委会主任宣布闭赛 |  |

### 六、竞赛试题

1. 赛题公开

在赛前说明会上，各省市代表队可提出比赛的机电一体化设备名称并介绍其结构和工作情况，经与会指导老师讨论后，投票确定组装与调试的机电一体化设备名称。

赛前一个月在http;//www.chinaskills-jsw.org上公布机电一体化设备组装与调试项目的机电一体化设备名称和工作任务书（样卷）。

2.赛题

机电一体化设备组装与调试的赛题为《××设备组装与调试工作任务书》。

根据公开的机电一体化设备名称，按照《2016年全国职业院校技能大赛赛项赛题管理办法》，按照全面评价选手职业能力的要求和工作量、工作难度接近的要求，拟定一套10份2016年机电一体化设备组装与调试工作任务书，由执委会或指定的专家审核，构成本次竞赛的赛题库。

3.赛卷

（1）赛题随机从赛题库中抽取一份。

（2）赛卷由工作任务书（赛题）1份（含相关图纸），配分表1份，赛场记录表1份组成。

（3）每位选手1份赛卷。

4.赛题的保密

按照《2016年全国职业院校技能大赛赛项赛题管理办法》，制定机电一体化设备组装与调试赛项赛题保密的办法：

（1）赛题印刷、装订、必须在赛场监督的监管下，由执委会指定的工作人员负责。赛题封装后，由执委会指定的人员负责保管。

（2）命题专家、审核专家、印刷、装订、保管以及与赛题接触过的所有人员，都应签署保密协议并遵守保密承诺。

（3）赛题接受、分发、保管，必须符合《2016年全国职业院校技能大赛赛项赛题管理办法》的相关规定。

### 七、竞赛规则

（一）参赛资格

1. 参赛选手资格：参赛选手须为2016年度中等职业学校全日制在籍学生，性别不限,年龄不超过21周岁（当年），年龄计算截止时间为2016年5月1日。五年制高职学生报名参赛的，只接受一至三年级（含三年级）学生参加比赛，

2. 在往届全国职业院校技能大赛中获中职组机电一体化设备组装与调试一等奖的选手，不得报名参加2016年全国职业院校技能大赛中职组机电一体化设备组装与调试的比赛。

3. 同一队的选手，应由同一学校的学生组成；同一学校限报1队选手。每队选手可配有1-2名指导老师。

4. 队员变更：参赛选手和指导老师报名获得确认后不得随意更换，如因故需要变更参赛选手或指导老师，须由省级教育行政部门于相应赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经赛区执委会办公室同意并核实后予以更换。

5. 各省教育行政部门负责本地区参赛学生的资格审查工作，并保存相关证明材料的复印件，以备查阅。

（二）报名要求

各队原则上限报2支参赛队。根据《2016全国职业院校技能大赛参赛报名办法》，凡是举办过机电一体化设备组装与调试省级选拔赛的省份，可增报1支参赛队。

报名通过全国职业院校技能大赛网络报名系统统一进行。

（三）熟悉场地规则

1. 赛区执委会安排抽取抽签顺序号后，各参赛队统一有序的熟悉场地，熟悉场地时限定在观摩区活动，不允许进入比赛区。

2. 熟悉场地时严禁与现场工作人员进行交流，不发表没有根据以及有损大赛整体形象的言论。

3. 熟悉场地严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤，喧哗，以免发生意外事故。

（四）入场规则

1. 参赛选手按赛区规定的时间准时到达赛场集合，按抽取的抽签顺序号抽取工位号。抽得工位号的选手，在指定区域等待；所有选手抽取工位号后，统一时间进入赛场，按抽取的工位号入座。

2. 检录裁判将对各参赛选手的身份进行核对。参赛选手提供参赛证、身份证、经学校注册的学生证，指导老师提供指导老师证和身份证。身份证、学生证上的姓名、年龄、相貌特征应与参赛证（指导老师证）一致。

3. 在比赛开始30min后不得入场，迟到的选手必须在赛场记录表相关栏目中说明到场时间、迟到原因并签工位号确认。

4. 除裁判检验过的工具、量具及书写物品外，参赛选手不允许携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入赛场。

（五）赛场规则

1. 选手进入赛场后，必须听从现场裁判的统一指挥。

2. 现场裁判宣布比赛开始，参赛选手才能进行完成工作任务的操作。

3. 比赛过程中，参赛选手必须严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全，并接受现场裁判和技术人员的监督和警示。

4. 比赛过程中若有工作任务书字迹不清问题，可示意现场裁判，由现场裁判解决。

5.若选手认为比赛设备或元器件有故障要求更换，选手应在赛场记录表的相应栏目填写更换设备或元器件的名称、规格与型号、故障情况，并向现场裁判提出更换申请。由现场裁判和技术人员当选手面进行检测确认后给予及时更换，从申请更换到更换完成之间的用时为比赛补时时间。如经现场裁判和技术人员检测申请更换的设备或元器件没有故障，则不予更换。现场裁判将更换处理情况记录在赛场记录表的相应栏目中并签名确认。

6. 需要通电检查或调试机电一体化设备时，应报告现场裁判或技术人员，获得允许并派人监护后，才能通电检查或调试。

7. 经现场裁判和技术人员检验，确因设备或元器件故障而更换者，从报告现场裁判到完成更换之间的用时，为比赛补时时间。

8. 比赛过程中，应对计算机处理的数据实时保存，避免突然停电等意外情况造成数据丢失。因意外情况而影响比赛，根据意外情况持续时间给予补时。

9. 比赛过程中选手不得随意离开工位，不得与其他参赛选手交流。因故终止比赛或提前完成工作任务需要离场，应报告现场裁判，在赛场记录表的相应栏目填写离场时间、离场原因并由现场裁判签名和学生签工位号确认。

10. 比赛过程中，严重违反赛场记录影响他人比赛者，违反操作规程不听劝告者，有意损坏赛场设备或设施者，经现场裁判报告裁判长，经赛区执委会主任同意后，由裁判长宣布取消其比赛资格。

（六）离场规则

1. 在比赛结束前30min和15min，裁判长各提示一次比赛剩余时间。

2. 比赛结束信号给出，由裁判长宣布终止比赛。

3. 裁判长宣布终止比赛时，选手（包括需要补时的选手）除可进行保存计算机数据的操作外，应停止完成工作任务的操作。工作任务书、组装与调试记录、赛场记录、评分表等放在工作台上，不能带出赛场；工具、万用表、试题作答的文具等，保持现状，不需整理。

4. 裁判长宣布终止比赛后，现场裁判组织、监督选手起立，退出工位，站在工位边的过道上。裁判长宣布离场时，现场裁判指挥选手统一离开赛场。

5. 全部选手离场后，需要补时的选手重新进入工位，现场裁判宣布补时操作开始后，补时选手开始操作。现场裁判宣布补时时间到，选手应停止操作，离开赛场。

6. 选手离场后，到指定的休息场所用餐、等待评定比赛成绩。

7. 评分裁判叫到工位号的选手，进入赛场，与评分裁判一起评定比赛项目功能部分的成绩。选手应按照评分裁判的指令，操作机电一体化设备的相关部件、检测机电一体化设备的各项功能。完成功能评分后，选手应在评分表相应位置签写工位号给予确认。

8. 完成比赛功能成绩评定的选手，应按机电设备安装职业岗位的要求，清理工位上的工具、整理工位及其周边的清洁，使之符合职业规范。

9. 只有完成比赛成绩评定，才能离开赛场和指定休息场所，才算比赛结束。

（七）成绩评定与管理规则

1. 成绩管理的机构及分工

根据《2016年全国职业院校技能大赛成绩管理办法》，成绩管理机构由裁判组、监督组和仲裁组组成。裁判组在大赛专家库中随机抽取，监督组和仲裁组由大赛办公室指派。

（1）裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判分工、裁判评分审核、处理比赛中出现的争议问题等工作。

（2）裁判员根据比赛需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判。

检录裁判：负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；

加密裁判：负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密；

现场裁判：按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛队的过程得分；

评分裁判：负责对参赛队组装的机电一体化设备及其功能按评分细则评定成绩。

（3）监督组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。

（4）仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

2. 成绩管理流程

竞赛成绩管理流程如下页图1所示。

（八）成绩公布规则

1. 经赛区执委会在听取监督组和仲裁组对成绩评定的意见并对比赛成绩核查后，由裁判长或执委会指定的赛区负责人在闭幕式上宣布。

2. 全国职业院校技能大赛结束后，由大赛组委会在大赛网络信息发布平台http;//www.chinaskills-jsw.org上发布。

图1 竞赛成绩管理流程

### 八、竞赛环境

1. 每个工位配备机电一体化设备组装与调试比赛平台1套，学生课桌或工作台1张，学生凳或座椅2张，380V三相四线电源插座1个，220V单相电源插座一个，单独设置支路的220V计算机电源插座1个，0.5Mpa压缩空气1路。提供放置器件包装盒、导线线头等废弃物的垃圾桶1个，清洁卫生用具1套。

2. 每个工位标示工位号，选手进入工位后，掩盖工位号。工位的空间大小不小于长×宽（米）=3×3m。

3. 赛场提供足够的通风与照明，保证赛场内温度不超过30℃。

4. 赛场外配备消防车一台，赛场内设置消防通道，墙壁上每隔5m悬挂1211灭火器1个，悬挂高度为1.5m。

5. 赛场外配备发电车1台备用，发电车与赛场内备用电源开关连接。赛场内设置总电源过载、短路、漏电保护；不超过5个工位设置1支路，并设置过载、短路、漏电保护。

6. 赛场内配备医护人员1名，赛场外配备救护车1台。

7. 赛场设置参观通道。

### 九、技术规范

（一）专业知识及技能要求

1. 机械组装

考查选手机械组装图阅读能力。评价选手机械装配、调试的技能与工艺水平。

2. 电路安装

考查选手电气控制原理图和安装图的阅读与理解能力，评价选手按照电路图安装与调试电气控制电路的技能与工艺水平。

3. 传感器及其应用

考查选手使用常见的传感器如电感、电容、光电、光纤传感器、磁性开关和编码器等的能力。

4. 可编程控制器（PLC）及其应用

考查选手使用基本指令、步进指令和常用的功能指令，按工作要求编写PLC控制程序的能力。

5. 触摸屏的使用

考查选手制作触摸屏页面中的部件、设置相关参数；制作触摸屏的页面和实现页面之间的切换；使用触摸屏实现对机电一体化设备进行监控的能力。

6. 变频器的使用

考查选手根据电路图连接变频器电路，根据设备的工作要求，设置变频器的输出频率和加减速时间等变频器的应用能力；

7. 气动

考查选手气动元件选择与应用，按照工艺规范安装与调试气动系统的能力。

8. 机电设备调试

考查选手根据机电设备的工作要求，调整机械零件、部件的相对位置，使各机构协调动作；能根据机电设备的生产流程和要求，修改控制程序或相关器件的参数，实现设备功能的能力。

（二）技术规范

1. 图形符号

（1）《电气设备用图形符号（GB-T 5465.2-2008）》

（2）《电气简图用图形符号（GB-T 4728-2005）》

（3）《液压与气动图形符号（GB786.1-1993）》

（4）大赛专家组2008年公布的《机电一体化设备组装与调试技能比赛用图形符号》

2. 技术规范

（1）电气装置安装工程低压电器施工及验收规（GB50254-1996）

（2）机械设备安装过程施工及验收规范 （GB50231-1998）》

（3）大赛专家组2013年公布的《机电一体化设备组装与调试操作规范》

### 十、技术平台

机电一体化设备组装与调试使用YL-235A光机电一体化实训考核装置，该装置配置如表3：

| 表3 机电一体化设备组装与调试竞赛平台配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置可选的模块 |  |  |  |  |
| 模块名称 | 品牌 | 型号与规格 | 编程软件版本 | 备注 |
| 可编程控制器（PLC） | 三菱 | FX2N-48MR | ①FXGP-Win-C ②GX Developer V 8.86 | 在报名后、比赛前10个工作日将选择的模块配置报承办学校） |
|  |  | FX3U-48MR |  |  |
|  | 西门子 | CPU226CN+EM222 | STEP7-Micro/WIN V4.0 SP9 |  |
|  |  | SMAET CPU SR60 | STEP7-Micro/WIN SMART V2.0 |  |
|  | 松下 | FPX-L60 | FPWIN GR V 2.917 |  |
| 变频器 | 三菱 | FR-E740-0.75K-CHT |  |  |
|  | 西门子 | MM420-0.75K 工作电源AC380V |  |  |
|  | 松下 | BFV00074 |  |  |
| 触摸屏 | 昆仑通态 | TPC7062TX | MCGS V7.7 |  |
|  | 深圳步科 | MT4300C | EV5000_V1.7 |  |
| 模块及其主要部件、零件、器件 |  |  |  |  |
| 模块名称 | 部件名称 | 规格、型号 |  | 备注 |
| 皮带输送机 | 传送带 | 皮带宽度49 mm |  |  |
|  | 机架 | 输送机长度 700 mm |  |  |
|  | 三相交流异步电动机 | 80YS25GY38F179+80GK10HF099 |  |  |
|  | 光电编码器 | ZKT4808-001G-500BZ3-12-24C |  |  |
| 气动机械手部件 | 单出单杆气缸（手臂） | 气缸 SMC CDJ2KB16-75Z-B 磁性开关2只 SMC D-C73 |  |  |
|  | 单出双杆气缸（悬臂） | 气缸 亚德客TR16-100S 磁性开关2只 CS1-G |  |  |
|  | 旋转气缸（转动） | 气缸 气立可RTM-20-180 限位传感器2只 亚龙GBM-D04NK 缓冲螺钉、限位螺钉各2只 |  |  |
|  | 气手指气缸（手指） | 气缸 SMC MHZ2-10D1E 磁性开关1只 SMC D-M9BL |  |  |
| 储料机构 | 储料盘 | 直径Φ=200mm |  | 按机电一体化设备需要配置 |
|  | 直流电机 | 型号：37ZYJ-810 |  |  |
|  | 安装支架 | 长×高=155×150mm |  |  |
| 附属部件、配件 | 出料斜槽 | 长×宽=300×78mm |  |  |
|  | 单出单杆气缸 | 气缸 SMC CDJ2KB10-60Z-B 磁性开关2只 SMC D-C73 |  |  |
|  | 光电传感器 | JG-3D-30NK |  |  |
|  | 光电传感器 | E3Z-LS63 |  |  |
|  | 光纤传感器 | 放大器 E3X-NA11 光纤 E32-DC200 |  |  |
|  | 双色警示灯 | 型号：LTA-2052W |  |  |
|  | 电磁阀 | 型号：4V120-M5 4只 4V110-M5 3只 |  |  |
|  | 气源组件 | 型号：GFR20008F1 |  |  |
|  | 接线端子排 | 设备配件无品牌和型号 |  |  |
|  | 传感器安装支架 | 设备配件无品牌和型号 |  |  |
|  | 零件支撑立柱 | 设备配件无品牌和型号 |  |  |

2.赛场提供器材

（1）连接电路的导线：单支多股铜芯塑料绝缘线，规格0.75mm2；

（2）异型管：用于导线连接端子编号的异型管，规格1.0或1.5mm2；

（3）连接气路的气管规格：规格Φ4mm和Φ6mm；

（4）绑扎导线和气管的尼龙扎带。

（5）塑料线槽（装入导线用），规格40mm×50mm

3. 选手自带工具

（1）连接电路的工具：螺丝刀（不允许用电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖咀钳等；

（2）电路和元件检查工具：万用表；

（3）机械设备安装工具：活动扳手，内、外六角扳手（不允许用电动扳手），钢直尺、高度尺，水平尺，角度尺等；

（4）试题作答工具：圆珠笔或签字笔（禁止使用红色圆珠笔和签字笔）、HB和B型铅笔、三角尺（禁止带丁字尺）等。

### 十一、成绩评定

(一)评分文件

1. 评分标准

机电一体化设备组装与调试评分标准见表4

| 表4 机电一体化设备组装与调试评分标准 （比赛时根据具体的工作任务做调整） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 评价项目 | 二级 评价项目 | 三级 评价项目 | 评价标准与要求 |
| 机械部件组装与设备安装 18分 | 部件组装 4分 | 零件位置 | 零件选用、零件的相对位置、组装尺寸符合组装图上提出的技术要求，组装后能实现机电一体化设备指定的功能。 |
|  |  | 组装工艺 | 连接零件（包括垫片、弹簧垫片）完整，连接、位置和方向符合装配规范。 |
|  | 机械手安装 5分 | 安装位置 | 安装尺寸与标称尺寸相差不超过1mm，限位螺钉、缓冲器、传感器安装位置正确；悬臂与旋转气缸转轴的连接正确。 |
|  |  | 安装工艺 | 悬臂水平，悬臂与立柱、悬臂与手臂垂直，误差在许可范围； 紧固螺钉旋紧，不能缺少垫片。 |
|  |  | 机构调试 | 悬臂转动、伸出与缩回，手臂上升与下降，手抓的张开与合拢灵活，无卡阻。能准确的抓取工件和将工件送到指定位置。 |
|  | 带输送机安装 4分 | 安装位置 | 带输送机在安装台上的安装尺寸、传感器安装尺寸与标称尺寸相差不超过1mm。 |
|  |  | 水平度 | 输送机支架四角高差不超过1mm。 |
|  |  | 同轴与平行度 | 主辊轴与电机轴同轴度符合要求，使输送机运行时无跳动；主辊轴与副辊轴平行度、距离符合要求，传送带松紧适度，不跑偏。 |
|  |  | 安装工艺 | 连接、紧固螺钉布局合理，垫片齐全；连接或紧固符合工艺要求。 |
|  | 送料机构安装 3分 | 安装位置 | 在安装台上的安装尺寸和安装高度与标称尺寸相差不超过1mm。 |
|  |  | 工作调试 | 拨料杆转动自由，不受卡阻。物料能顺畅通过出料扣，与其他部件协调。 |
|  |  | 安装工艺 | 连接、紧固螺钉布局合理，垫片齐全；连接或紧固符合工艺要求。 |
|  | 其他部件安装 2分 | 安装位置 | 在安装台上的安装尺寸和安装高度与标称尺寸相差不超过1mm。 |
|  |  | 安装工艺 | 连接、紧固螺钉布局合理，垫片齐全；连接或紧固符合工艺要求。 |
| 电路安装 9分 | 正确性 4分 | 元件选择 | 按电气原理图指定的名称、型号、规格，无错误、无遗漏。 |
|  |  | 电路连接 | 按电气原理图连接电路，无错误、无遗漏。 |
|  |  | 线槽安装 | 安装尺寸与图纸相符，转角、分支、封盖、固定等符合工艺规范 |
|  | 工艺性 5分 | 导线连接 | 不露铜，同一接线桩上连接的导线不超过2根。 |
|  |  | 线路布局 | 布局合理，横平竖直；不从机器内部穿过，在安装图上的导线应进入线槽。 |
|  |  | 编号管 | 所有在比赛过程中连接的导线都套有编号管，编号管长度差不超过1mm。 |
|  |  | 编号 | 编号管上的标号应正确、字迹清晰，标注方向、字体大小应一致。 |
|  |  | 导线绑扎 | 绑扎、支撑起点与接线端子距离、间距，扎带剪切等符合工艺规范。 |
|  |  | 插拔线梳理 | 走向合理，不松散；梳理整齐，不影响元器件查看和操作。 |
| 气动系统安装 8分 | 正确性 4分 | 元件选择 | 气缸、电磁阀的选择与气动系统图一致，无错误，无遗漏。 |
|  |  | 气路连接 | 气路连接正确，压力调节适当，不漏气。 |
|  | 工艺性 4分 | 气路布局 | 布局合理，横平竖直；不从机器内部穿过，与电路分开。长度匹配，气路整齐。 |
|  |  | 气管绑扎 | 绑扎、支撑起点与接口距离、间距，扎带剪切等符合工艺规范。 |
| 机电一体化设备功能 40分 | 初始状态 6分 | 指示灯 | 接通电源，指示灯、警示灯的亮灭过程符合任务书上的要求 |
|  |  | 部件位置 | 机械手、各个气缸和输送机的位置，应符合要求，不符合初始位置要求时，应能按要求回到初始位置。 |
|  |  | 触摸屏 | 初始状态下触摸屏界面部件、显示信息、使用权限、界面切 换的设置等，符合工作任务书的要求。 |
|  | 调试功能 14分 | 调试信息 | 设备进入调试模式的选件选择符合要求，调试时指示灯、触摸屏的界面显示的调试信息符合要求，根据工作任务书指定的调试部件和调试内容，无遗漏。 |
|  |  | 元件操作 | 按照工作任务书指定按钮、开关或触摸屏上的部件，对机电一体化设备的调试，触摸屏调试界面进入、界面上的部件、文字、参数设置等符合要求。 |
|  |  | 调试功能 | 接受调试指令，机电一体化设备相应部件或机构的运动方向、运动时间、运动速度及其动作顺序等，与工作任务书描述的一致。 |
|  | 生产功能 20分 | 生产信息 | 设备进入工作模式的选件选择符合要求，生产时指示灯、触摸屏的界面显示的信息符合要求。 |
|  |  | 物料进入 | 按要求设置需要处理的物料（工件、物件、原料或任务书假设其他物品）种类和数量，并按要求的种类和数量，送到指定的处理（存放、加工）位置。 |
|  |  | 物料处理 | 按工作任务书描述的处理方式、处理时间、处理顺序等完成对物料的处理，处理机构的运动方向，运动速度等，符合工作任务书的要求。 |
|  |  | 物料分拣 | 按工作任务书的描述，将处理完成的工件按设置的种类和数量，分送到指定的位置。 |
|  |  | 意外情况 | 根据工作任务书描述的机电一体化可能出现的意外事件，按工作任务书的要求，实现意外情况下设备的相关功能。 |
| 安装与调试记录 15分 | 运行参数 4分 | 工具使用 | 在组装与调试记录表中有关记录项目的空白处填写测量的工具、仪器或仪表的型号、规格、使用方法、操作规范的文字。 |
|  |  | 测量方法 | 在组装与调试记录表中有关记录项目的空白处填写测量方法的文字。 |
|  |  | 数据记录 | 在组装与调试记录表中有关记录项目的空白处填写测量数据。 |
|  | 元器件知识 6分 | 元器件型号与规格 | 在组装与调试记录表中有关记录项目的空白处填写选择的元器件型号、规格的文字。 |
|  |  | 元器件使用 | 在组装与调试记录表中有关记录项目的空白处填写相关元器件作用、使用方法、工作原理的文字。 |
|  |  | 元器件参数设定 | 在组装与调试记录表中有关记录项目的空白处填写相关元器件整定或设置的参数。 |
|  | PLC与触摸屏 5分 | PLC的指令及应用 | 在组装与调试记录表中有关记录项目的空白处填写PLC的指令或设置的参数。 |
|  |  | 触摸屏部件界面 | 在组装与调试记录表中有关记录项目的空白处填写触摸屏部件及其相关参数。 |
|  |  | PLC与触摸屏通信 | 在组装与调试记录表中有关记录项目的空白处填写PLC与触摸屏部件的通信及其相关参数。 |
| 工作过程评分 10分 | 安全与规范意识 3分 | 安全意识 | 完成工作任务的过程中，穿工作服、绝缘鞋，遵守安全操作规程。 |
|  |  | 工具使用 | 工具选用适合相关操作，使用方法正确，规范。 |
|  |  | 操作规范 | 机械部件组装、设备安装、电路气路的连接、设备调试，符合工艺要求和规范 |
|  | 职业素养 3分 | 物品摆放 | 机械零件、电路元器件、气路附件，工具、文字书写工具等，摆放在制定位置，整齐、有序，便于使用。 |
|  |  | 环境意识 | 包装材料、导线线头等组装与调试过程中产生的废弃物，放在赛场提供的容器中，始终保持工位的整洁。 |
|  |  | 成本意识 | 爱护赛场设备设施，合理规划工艺步骤，不浪费时间、不浪费器材，节约成本。 |
|  | 赛场表现 4分 | 工作态度 | 积极完成工作任务，不怕困难，始终保持工作热情。 |
|  |  | 沟通合作 | 与同伴相互沟通，分工明确，协调配合，共同完成工作任务。 |
|  |  | 劳动纪律 | 遵守赛场纪律，服从裁判指挥，积极配合赛场工作人员，保证比赛顺利进行。 |

2. 配分表

按机电一体化设备组装与调试评分标准的三级评价项目，制定配分表，与工作任务书一道发给每个工位的选手，供选手参考。

配分表如表5所示，其配分一列所配分值根据具体的工作任务，由命题专家调整。

| 表5 机电一体化设备组装与调试评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 评价项目 | 二级 评价项目 | 三级 评价项目 | 配分 |
| 机械部件组装与设备安装 | 部件组装 | 零件位置 | 2分 |
|  |  | 组装工艺 | 2分 |
|  | 机械手安装 | 安装位置 | 2分 |
|  |  | 安装工艺 | 2分 |
|  |  | 机构调试 | 1分 |
|  | 带输送机安装 | 安装位置 | 1分 |
|  |  | 水平度 | 0.5分 |
|  |  | 同轴与平行度 | 1分 |
|  |  | 安装工艺 | 1.5分 |
|  | 送料机构安装 | 安装位置 | 1分 |
|  |  | 工作调试 | 1分 |
|  |  | 安装工艺 | 1分 |
|  | 其他部件安装 | 安装位置 | 1分 |
|  |  | 安装工艺 | 1分 |
| 电路安装 | 正确性 | 元件选择 | 1分 |
|  |  | 电路连接 | 2分 |
|  |  | 线槽安装 | 1分 |
|  | 工艺性 | 导线连接 | 1分 |
|  |  | 线路布局 | 0.5分 |
|  |  | 编号管 | 1分 |
|  |  | 编号 | 1分 |
|  |  | 导线绑扎 | 1分 |
|  |  | 插拔线梳理 | 0.5分 |
| 气动系统安装 | 正确性 | 元件选择 | 2分 |
|  |  | 气路连接 | 2分 |
|  | 工艺性 | 气路布局 | 1分 |
|  |  | 气管绑扎 | 3分 |
| 机电一体化设备功能 | 初始状态 | 指示灯 | 1分 |
|  |  | 部件位置 | 2分 |
|  |  | 触摸屏 | 3分 |
|  | 调试功能 | 调试信息 | 2分 |
|  |  | 元件操作 | 4分 |
|  |  | 调试功能 | 8分 |
|  | 生产功能 | 生产信息 | 2分 |
|  |  | 物料进入 | 2分 |
|  |  | 物料处理 | 6分 |
|  |  | 物料分拣 | 6分 |
|  |  | 意外情况 | 4分 |
| 安装与调试记录 | 运行参数 | 工具使用 | 2分 |
|  |  | 测量方法 | 1分 |
|  |  | 数据记录 | 1分 |
|  | 元器件知识 | 元器件型号与规格 | 2分 |
|  |  | 元器件使用 | 2分 |
|  |  | 元器件参数设定 | 2分 |
|  | PLC与触摸屏 | PLC的指令及应用 | 2分 |
|  |  | 触摸屏部件界面 | 1.5分 |
|  |  | PLC与触摸屏通信 | 1.5分 |
| 工作过程 | 安全与规范 | 安全意识 | 1分 |
|  |  | 工具使用 | 1分 |
|  |  | 操作规范 | 1分 |
|  | 职业素养 | 物品摆放 | 1分 |
|  |  | 环境意识 | 1分 |
|  |  | 成本意识 | 1分 |
|  | 赛场表现 | 工作态度 | 2分 |
|  |  | 沟通合作 | 1分 |
|  |  | 劳动纪律 | 1分 |

3. 评分表

评分表根据机电一体化设备组装与调试评分标准，由命题专家根据具体的工作任务拟定，裁判根据评分表对选手的比赛成绩进行评定。示例评分表如表6所示，表中所列尺寸级配分数据，仅为示例数据，比赛时有。

| 表6 机电一体化设备组装与调试评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 评价项目 | 二级 评价项目 | 三级 评价项目 | 四级评价项目及其评价标准与要求 |  | 配分 | 得分 |
| 机械部件组装与设备安装 | 部件组装 4分 | 零件位置2分 |  |  |  |  |
|  |  | 组装工艺 2分 |  |  |  |  |
|  | 机械手安装 5分 | 安装位置2分 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺2分 |  |  |  |  |
|  |  | 机构调试1分 |  |  |  |  |
|  | 带输送机安装 4分 | 安装位置 1分 | 与台面左侧130±0.5mm |  | 0.2 |  |
|  |  |  | 与台面上端260±0.5mm |  | 0.2 |  |
|  |  |  | 标称高度140±0.5mm |  | 0.2 |  |
|  |  |  | 传感器1 235±0.5mm |  | 0.2 |  |
|  |  |  | 传感器1 235±0.5mm |  | 0.1 |  |
|  |  |  | 传感器1 235±0.5mm |  | 0.1 |  |
|  |  | 水平度 0.5分 | 四角高差不超过1mm |  | 0.5 |  |
|  |  | 同轴与平行度 1分 | 主辊轴与电机同轴度（运行时不跳动） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 传送带松紧适度 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 传送带不跑偏 |  | 0.2 |  |
|  |  | 安装工艺 1.5分 | 10个螺钉全部紧固 |  | 0.75分/个 |  |
|  |  |  | 10处螺钉垫片齐全 |  | 0.75分/个 |  |
|  | 送料机构安装 3分 | 安装位置 |  |  |  |  |
|  |  | 工作调试 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  |  |  |  |
|  | 其他部件安装 2分 | 安装位置 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  |  |  |  |
| 电路安装 9分 | 正确性 4分 | 元件选择1分 |  |  |  |  |
|  |  | 电路连接2分 |  |  |  |  |
|  |  | 线槽安装1分 |  |  |  |  |
|  | 工艺性 5分 | 导线连接1分 |  |  |  |  |
|  |  | 线路布局0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 编号管 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 编号 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 导线绑扎 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 插拔线梳理 0.5分 |  |  |  |  |
| 气动系统安装 8分 | 正确性 4分 | 元件选择 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 气路连接 2分 |  |  |  |  |
|  | 工艺性 4分 | 气路布局 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 气管绑扎 2分 |  |  |  |  |
| 机电一体化设备功能 40分 | 初始状态 6分 | 指示灯 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 部件位置 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 触摸屏 3分 |  |  |  |  |
|  | 调试功能 14分 | 调试信息 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 元件操作 4分 |  |  |  |  |
|  |  | 调试功能 8分 |  |  |  |  |
|  | 生产功能 | 生产信息 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 物料进入 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 物料处理6分 |  |  |  |  |
|  |  | 物料分拣 6分 |  |  |  |  |
|  |  | 意外情况 4分 |  |  |  |  |
| 安装与调试记录 15分 | 运行参数 4分 | 工具使用 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 测量方法 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 数据记录 1分 |  |  |  |  |
|  | 元器件知识 6分 | 元器件型号与规格 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 元器件使用 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 元器件参数设定 2分 |  |  |  |  |
|  | PLC与触摸屏 5分 | PLC的指令及应用 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 触摸屏部件界面 1.5 |  |  |  |  |
|  |  | PLC与触摸屏通信 1.5 |  |  |  |  |
| 赛场表现 10分 | 安全与规范 3分 | 安全意识 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 工具使用 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 操作规范 1分 |  |  |  |  |
|  | 职业素养 3分 | 物品摆放 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 环境意识 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 成本意识 1分 |  |  |  |  |
|  | 赛场表现 4分 | 工作态度 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 沟通合作 1分 |  |  |  |  |
|  |  | 劳动纪律 1分 |  |  |  |  |

（二）评分方法

1. 裁判及其分工

按一级评价项目，由裁判长根据裁判的专业和技术特长，对裁判分工。

（1）机械部件组装及设备安装评分组

由评分裁判中安排3名具备机械装配、机械测量能力的裁判组成，按评分表对所有工位的机械部件及设备安装进行评分。

（2）电路、气动系统安装评分组

由评分裁判中安排3名具备电路安装、气动系统安装与检查能力的裁判组成，按评分表对所有工位的电路、气动系统安装进行评分。

（3）机电一体化设备功能评分组

由评分裁判中安排4组、每组3名具备PLC编程、组态软件使用、设备调试能力的裁判组成，按评分表对所有工位的设备功能进行评分。

本评分组先由全体裁判对2个工位的设备功能进行评分，然后分2组，分别对2个工位的设备功能进行评分，在裁判长认为所有裁判对评分表的理解和宽严尺度把握准确后，分4组对其余工位的设备功能进行评分。

进行设备功能评分时，选手进入赛场，按评分裁判的要求操作自己组装的机电一体化设备，演示实现的功能。

（4）组装与调试记录评分组

由2名评分裁判组成，按照评分表对所有工位的组装与调试记录进行评分。

（5）赛场表现评分组

由现场裁判10名组成，每名裁判负责8个工位，按评分表对选手的完成工作任务过程中的表现进行评分。

2. 裁判培训

（1）赛前由执委会组织，由专家组长负责，裁判长主持，对裁判员进行培训。

（2）培训内容：

①选手的工作任务及其要求；

②评分内容与标准；

③学习评分表，掌握评分细则和评价尺度；

④评分流程

3.评分方法

为避免评分过程中对评分表的理解和宽严的把握差异，造成评分结果的误差，实现评分的准确和公平公正，机电一体化设备组装与调试采用流水作业的评分方法。

每个评分小组在组长的统一指挥下，只对本小组负责的项目，按照评分表拟定的评分内容和评分标准进行评分，对评分表的理解有不同意见，对标准的把握不准确时，应请示裁判长，按裁判长的裁决意见理解和把握。

（三）成绩审核与产生

1. 评分小组应统计各个工位在该评分项目中的得分。并由评分小组组长进行审核。

2. 评分小组组长应对项目得分在15%前，28～32%，58～62%的工位的项目成绩进行复查。在准确、没有错误时，提交裁判长。

3. 裁判长统计各个工位各个评分项目的得分，产生每个工位的总分（竞赛成绩）。

4. 裁判长对总分在15%前，28～32%，58～62%工位的成绩进行复查。

5. 裁判长审查后，将按工位号登记的比赛成绩，提交执委会，由执委会交由相关人员保存和解密。

（四）名次排列

根据竞赛成绩高低排列比赛名次，竞赛成绩高的名称在前；竞赛成绩相同，完成工作任务时间少的，名称在前；竞赛成绩相同，完成工作任务时间相同，名次并列。

（五）成绩公布

裁判长提交按工位号登记的竞赛成绩，由执委会指定部门解密后，公布比赛成绩：

1. 将各个代表队每支参赛队的比赛成绩，按行政区域排列顺序，张贴在赛区指定的区域，公布比赛成绩。

2. 将各个代表队每支参赛队的比赛成绩，按行政区域排列顺序，以电子文档的方式存放在承办学校网站，供各代表队和学生查阅。

3. 提交全国职业院校技能大赛执委会办公室，由大赛办公室在技能大赛官网上公布。

### 十二、奖项设定

根据《2016年全国职业院校技能大赛奖惩办法》本赛项以参赛队总数为基数设置奖项。一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%（小数点后四舍五入）。获奖队的选手由全国职业院校技能大赛执委会发给获奖证书和按《2016年全国职业院校技能大赛奖惩办法》中的奖励标准发给奖品。

获得一等奖参赛队的指导老师由组委会颁发优秀指导老师证书。

### 十三、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

- 执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

- 赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

- 承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

- 执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

- 大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

- 参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

（二）生活条件

- 比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

- 比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

- 大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

- 各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）参赛队的安全责任

1.各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各省、自治区、直辖市和计划单列市参赛队组成后，应制订相关的管理制度，对所有选手和指导老师进行安全教育。

3.各省、自治区、直辖市和计划单列市应制订安全措施，落实安全责任人，负责参赛队的安全工作。

4. 各省、自治区、直辖市和计划单列市的安全管理，应与赛场安全管理对接。

（四）应急处理

1.比赛期间参赛选手发现赛场火情的意外紧急情况时，应立即报告裁判或赛场工作人员，由赛场裁判或工作人员进行处理。比赛期间裁判或赛场工作人员发现火情，应在第一时间进行处理，防止火灾出现或蔓延，并报告裁判长，由裁判长报告赛项执委会。

2.比赛期间有人触电，发现者应在第一时间让触电者安全脱离电源并报告裁判长，由裁判长报告赛项执委会。

3.比赛期间发生其他意外，发现者应在第一时间报告赛项执委会，同时采取有效措施，放置事态扩大。若出现重大安全问题时，赛项执委会应立即启动安全预案予以解决并报告赛区执委会，是否停止比赛，由赛区组委会确定。事后由赛区组委会向全国职业院校技能大赛执委会报告详细情况。

- 处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

（六）选手安全操作规定

1.参赛选手除应遵守机电设备安装与调试的安全操作规程、电气作业安全规程的规定外，还应遵守赛场安全操作规定。

2.赛场的现场裁判、评分裁判和技术人员，是参赛选手的安全监护人，对参赛选手在完成工作任务过程中的安全负有监护责任。

3.参赛选手在完成工作任务的过程中，必须穿工作服、绝缘鞋。

4.参赛选手在连接电路、排除电气故障时，禁止带电操作。需要带电调试设备时，必须经赛场现场裁判同意，在赛场技术人员的监护下进行。带电调试设备时，必须遵守带电作业操作规程。

5. 组装货拆卸机械机构时，不得用铁锤敲打，应用木锤、橡皮锤、紫铜锤或用专用装配工具进行操作。

6. 在调试设备通电前，应先检查电路，检查工作台、导轨上有无铁屑及其他污物以及遗漏的零件、工具等，通知相关无关人员离开设备，防止设备运行发生意外事故。

7. 参赛选手必须熟悉了解机电设备的安全保护措施和安全操作规程，随时监视设备运转情况，发现问题立即停车，排除故障后方可再次运行。

8. 正确使用各测量工具，防止碰摔事故的发生。正确使用万用表等测量仪器，防止使用不当造成测量仪器损坏。使用工、量具时手上的油、汗应擦干净，防止因滑动而失去控制，发生事故。

9. 设备运行时严禁在工作台上随意敲打，校直和修正机械机构。在调整机械机构、更换传动装置时必须停机、并切断主电源，以防突然送电造成事故。

10.保持机械部件上各外露件如螺钉、销钉、标牌、轴头及发蓝、电镀等零件均应整齐完好，不许有损伤现象，以确保设备良好。

11. 在运行中发生异常故障现象时应立即停机，保持现场，同时应立即报告裁判员，然后进行故障排除。

12.开动机电设备前，参赛选手必须举手示意裁判员对机械状况和防护进行安全检查，经同意后，方可以进行通电操作。

13.出现火灾时，应立即切断设备电源，取下赛场的干粉灭火器进行灭火。

14.发生突发事件时，要保持镇静，听从赛场工作人员指挥，安全、有序的撤离现场。

### 十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织、团体名称。

2.参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，队员因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员，允许队员缺席比赛。

3.参赛队按照大赛赛程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

4.各参赛队按竞赛组委会统一安排参加比赛前熟悉场地环境的活动。

5.各参赛队按组委会统一要求，准时参加赛前领队会，领队会上举行抽签仪式。

6.各参赛队要注意饮食卫生，防止食物中毒。

7.各参赛队在比赛期间，应保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其它意外事故的发生，为参赛选手购买人身意外保险。

8.各参赛队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。

（二）指导老师须知

1.各指导老师要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。指导老师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。

2. 按竞赛规程，指导老师可在分发工作任务书后的20分钟内，与选手共同阅读工作任务书，对选手进行必要的指导。

流程在规定时间内、竞赛交流区中与参赛选手进行交流，交流时不得拍照、录像、记录、大声喧哗。

3.对申诉的仲裁结果，领队和指导老师应带头服从和执行，还应说服选手服从和执行。

4.指导老师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前的一切准备工作。

5.领队和指导老师应在赛后做好技术总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应遵守比赛规则，尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场秩序，服从执委会的领导和裁判的管理。

2.参赛选手应佩戴参赛证，带齐身份证、注册的学生证。在赛场的着装，应符合职业要求。在赛场的表现，应体现自己良好的职业习惯和职业素养。

3.进入赛场前须将手机等通讯工具交赛场相关人员保管，不能带入赛场。未经检验的工具、电子储存器件和其他不允许带入赛场物品，一律不能进入赛场。

4.比赛过程中不准互相交谈，不得大声喧哗；不得有影响其他选手比赛的行为，不准有旁窥、夹带等作弊行为。

5.参赛选手在比赛的过程中，应遵守安全操作规程，文明的操作。通电调试设备时，应经现场裁判许可，在技术人员监护下进行。

6.需要更换元器件时，应向现场裁判报告，并在赛场记录表上填写更换元器件名称、规格和型号，更换原因，核实从报告到更换完成的时间并签工位号确认，以便补时。更换的元器件现场裁判和技术人员检验后，若与填写的更换原因不符，将从比赛成绩中扣分。

7.连接电路、检查设备不能带电操作；通电调试设备前，应先检查电路，确定正确无误后，才能通电。调试设备过程中，因电路问题或操作不当，引起跳闸或熔体熔断，要酌情扣分。

8.部件组装与机械机构调整，工具使用、操作方法要符合规范。因工具选择和使用不当，造成零件损坏、工伤事故或影响他人比赛，要酌情扣分。

9.比赛过程中，应随时保存编写的PLC控制程序和制作的触摸屏界面，保存设置的元器件参数。因停电、跳闸引起的数据丢失，不给补时。

10.比赛过程中需要去洗手间，应报告现场裁判，由裁判或赛场工作人员陪同离开赛场。

11.完成工作需要在比赛结束前离开赛场，需向现场裁判示意，在赛场记录上填写离场时间并签工位号确认后，方可离开赛场到指定区域等候评分，离开赛场后不可再次进入。未完成工作任务，因病或其他原因需要终止比赛离开赛场，需经裁判长同意，在赛场记录表的相应栏目填写离场原因、离场时间并签工位号确认后，方可离开；离开后，不能再次进入赛场。

12.裁判长发出停止比赛的指令，选手（包括需要补时的选手）应立即停止操作进入通道，在现场裁判的指挥下离开赛场到达指定的区域等候评分。需要补时的选手在离场后，由现场裁判召唤进场补时。

13.赛场工作人员叫到工位号、在等待评分的选手，应迅速进入赛场，与评分裁判一道完成比赛成绩评定。在评分过程中，选手应配合评分裁判，按要求进行设备的操作；可与裁判沟通，解释设备运行中的问题；不可与裁判争辩、争分，影响评分。

14.如对裁判员的执裁有异议，可在2小时内由领队向大赛仲裁委员会以书面形式提出申述。

15.遇突发事件，立即报告裁判和赛场工作人员，按赛场裁判和工作人员的指令行动。

（四）工作人员须知

1.工作人员必须服从赛项组委会统一指挥，佩戴工作人员标识，认真履行职责，做好服务赛场、服务选手的工作。

2.工作人员按照分工准时上岗，不得擅自离岗，应认真履行各自的工作职责，保证竞赛工作的顺利进行。

3.工作人员应在规定的区域内工作，未经许可，不得擅自进入竞赛场地。如需进场，需经过裁判长同意，核准证件，有裁判跟随入场。

4.如遇突发事件，须及时向裁判长报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保竞赛圆满成功。

5.竞赛期间，工作人员不得干涉及个人工作职责之外的事宜，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象或因工作不负责任的情况，造成竞赛程序无法继续进行，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。

6.做好赛场记录，并签名承担自己的责任。

（五）裁判员须知

1.裁判员执裁前应参加培训，了解工作任务及其要求、考核的知识与技能，认真学习评分标准，理解评分表各评价内容和标准。不参加培训的裁判员，取消执裁资格。

2.裁判员执裁期间，统一着装并佩戴裁判员标识，举止文明礼貌，接受参赛人员的监督。

3.遵守执裁纪律，履行裁判职责，执行竞赛规则，信守裁判承诺书的各项承诺。服从赛项组委会和裁判长的领导。按照分工开展工作，始终坚守工作岗位，不得擅自离岗。

4.裁判员有维护赛场秩序、执行赛场纪律的责任，也有保证参赛选手安全的责任。时刻注意参赛选手操作安全的问题，制止违反安全操作的行为，防止安全事故的出现。

5. 裁判员不得有任何影响参赛选手比赛的行为，不得向参赛选手暗示或解答与竞赛有关的问题，不得指导、帮助选手完成工作任务。

6.公平公正的对待每一位参赛选手，不能有亲近与疏远、热情与冷淡差别。

7.选手有检查设备、更换元器件或零件的要求时应予以满足。对更换的元器件要与赛场技术人员一道进行检测，判断选手更换的元器件的情况；检查设备或更换元器件应在赛场记录表上记录更换元器件的名称与型号、要求更换到更换完毕的用时、要求更换的原因、对更换的元器件检测结果，并要求参赛选手签工位号确认。

8.赛场中选手出现的所有问题如：违反赛场纪律、违反安全操作规程、提前离开赛场等，都应在赛场记录表上记录，并要求学生签工位号确认。

9.裁判员在工作期间经裁判长同意，可以对赛位进行拍照记录。

10.严格执行竞赛项目评分标准，做到公平、公正、真实、准确，杜绝随意打分；对评分表的理解和宽严尺度把握有分歧时，请示裁判长解决。严禁利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。

11.竞赛期间，因裁判人员工作不负责任，造成竞赛程序无法继续进行或评判结果不真实的情况，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止裁判资格，并通知其所在单位做出相应处理。

### 十五、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出书面申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

### 十六、竞赛观摩

1.开赛1小时后，各级领导、指导老师、领队，其他地区、院校、企业组织的观摩团及关注竞赛的市民按每批次20人的数量，在现场进行身份登记、核发参观证后，在现场工作人员引导下在参观通道内进行现场观摩，时间定为10min。

2.在竞赛场地外，安排竞赛设备实物，供观摩人员参观。

3.赛场设置摄像机，没有进场的人员可以在休息室或室外播放设备通过电视实时转播观看比赛现场的全过程；有条件时进行网络实时转播，进一步扩大大赛的对外影响力。

4.观摩注意事项

为了不影响选手比赛，比赛观摩过程中必须注意以下几点：

（1）观摩人员必须遵守场内工作人员的统一安排，在没有得到允许的情况下，不得进入场内。

（2）观摩人员在拍照时不得使用闪光灯。

（3）观摩人员在观摩期间不得大声说话，以免影响选手比赛。

### 十七、竞赛直播

### 1.在赛场内部署无盲点录像设备，实时录制并播送赛场情况；在赛场外指导老师休息室、学术报告厅设置大屏幕或投影，同步显示赛场内竞赛状况；

2.如有网上直播系统最好。

3.多机位拍摄开闭幕式，制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料。

### 十八、资源转化

（一）基本资源

1. 风采展示

出版《情怀·使命·技能大赛——电工电子技术技能竞赛的2007～2015》，由科学出版社出版发行。

该书用抹不去的记忆、难以割舍的情怀、马不扬鞭自奋蹄、闪亮的起点、百花盛开满园春等块板，介绍全国职业院校技能大赛中职组电工电子技术技能比赛的机电一体化设备组装与调试、电子产品装配与调试、单片机控制装置安装与调试、制冷与空调设备组装与调试、电气安装与维修等5个赛项从2007年到2015年竞赛的基本情况，各方人士对赛事的评价，指导老师的成长，一等奖选手现状，竞赛促进学校发展和校企合作等。

2.整体教学资源

（1）本次比赛赛题、配分表、评分表，以PDF文件，挂承办学校和浙江亚龙教育装备股份有限公司网站，供全国职业学校下载参考。

（2）编辑《电工电子技术技能比赛赛题集锦〈机电一体化设备组装与调试赛题集〉续集》，由机械工业出版社出版发行，供职业学校教学和指导学生训练参考。

（二）拓展资源

1.修改周建清主编、机械工业出版社出版发行的中等职业学校教材《机电一体化设备组装与调试实训》。

2.编辑出版中等职业学校教材《机电一体化设备组装与调试》中文版、英文版、俄文版。

3.为已经出版的机电一体化教材，组织教案、教学视屏、教学PPT等配套教学资源。